КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Програмна інженерія в системах управління»

Тема

Розробка системи контролю споживання води в санвузлах торгового комплексу

ВСТУП

Автоматизація інженерних систем будівель є одним із важливих напрямів розвитку сучасних інформаційних технологій. Контроль споживання води дозволяє не лише вести облік використаних ресурсів, але й оперативно виявляти аварійні ситуації, витоки води та нераціональне використання ресурсів.

У торгових комплексах водоспоживання є значним через велику кількість відвідувачів. Тому автоматизована система моніторингу забезпечує підвищення ефективності експлуатації інженерних мереж та зменшення експлуатаційних витрат.

Сучасні контролери сімейства ESP32 дозволяють реалізувати систему збору даних із цифрових датчиків, виконувати локальну обробку інформації та передавати її до хмарного сервісу через мережу Wi-Fi. Для передачі інформації використовується протокол HTTP API, а накопичення статистики виконується на сервері.

Мета роботи — розробити систему контролю споживання води в санвузлах торгового комплексу з використанням технології Edge–Cloud.

Завдання роботи

- проаналізувати предметну область;

- сформувати вимоги до системи;

- розробити архітектуру програмного забезпечення;

- реалізувати програму для ESP32;

- реалізувати HTTP API;

- створити локальний Web HMI;

- реалізувати накопичення статистики;

- реалізувати Telegram-сповіщення;

- провести тестування системи.

РОЗДІЛ 1. РОЗРОБКА ВИМОГ ДО СИСТЕМИ

1.1 Опис об'єкта автоматизації

Об'єктом автоматизації є санвузли торгового комплексу.

У процесі експлуатації необхідно вести облік кількості спожитої води для аналізу ефективності використання ресурсів та своєчасного виявлення аварійних ситуацій.

Система повинна забезпечувати безперервний контроль водоспоживання, накопичення статистичних даних та передачу інформації до хмарного сервісу.

1.2 Опис технологічного процесу

Вода проходить через лічильник із цифровим імпульсним виходом.

Кожен імпульс відповідає певному об'єму води.

ESP32 підраховує кількість імпульсів, визначає сумарну витрату води та миттєву витрату.

Дані передаються через Wi-Fi на сервер за допомогою HTTP API.

На сервері виконується:

- збереження інформації;

- побудова статистики;

- формування звітів;

- передача повідомлень до Telegram.

1.3 Аналіз технічних засобів автоматизації

Для реалізації системи використовується:

Контролер

ESP32

Переваги:

- двоядерний процесор;

- підтримка Wi-Fi;

- велика кількість GPIO;

- низьке енергоспоживання;

- підтримка Arduino IDE.

Первинний перетворювач

Лічильник води з імпульсним виходом.

Функції:

- вимірювання кількості води;

- формування цифрових імпульсів;

- передача інформації контролеру.

Сервер

Для серверної частини використовується Flask.

Переваги:

- простота;

- підтримка REST API;

- інтеграція із SQLite;

- швидка розробка.

База даних

SQLite.

Переваги:

- не потребує окремого сервера;

- просте резервне копіювання;

- висока швидкодія;

- достатня для курсового проєкту.

1.4 Функціональні вимоги

Система повинна:

- реєструвати імпульси від лічильника;

- обчислювати кількість спожитої води;

- визначати миттєву витрату;

- накопичувати статистику;

- передавати інформацію через HTTP API;

- забезпечувати перегляд даних через Web HMI;

- формувати погодинну статистику;

- надсилати повідомлення при перевищенні встановленої витрати.

1.5 Нефункціональні вимоги

Система повинна:

- працювати цілодобово;

- підтримувати Wi-Fi;

- забезпечувати збереження даних при перезапуску;

- мати простий вебінтерфейс;

- забезпечувати швидкість оновлення даних не більше 5 секунд.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Програмна інженерія в системах управління»

Тема

Розробка системи контролю споживання води в санвузлах торгового комплексу

ВСТУП

Автоматизація інженерних систем будівель є одним із важливих напрямів розвитку сучасних інформаційних технологій. Контроль споживання води дозволяє не лише вести облік використаних ресурсів, але й оперативно виявляти аварійні ситуації, витоки води та нераціональне використання ресурсів.

У торгових комплексах водоспоживання є значним через велику кількість відвідувачів. Тому автоматизована система моніторингу забезпечує підвищення ефективності експлуатації інженерних мереж та зменшення експлуатаційних витрат.

Сучасні контролери сімейства ESP32 дозволяють реалізувати систему збору даних із цифрових датчиків, виконувати локальну обробку інформації та передавати її до хмарного сервісу через мережу Wi-Fi. Для передачі інформації використовується протокол HTTP API, а накопичення статистики виконується на сервері.

Мета роботи — розробити систему контролю споживання води в санвузлах торгового комплексу з використанням технології Edge–Cloud.

Завдання роботи

- проаналізувати предметну область;

- сформувати вимоги до системи;

- розробити архітектуру програмного забезпечення;

- реалізувати програму для ESP32;

- реалізувати HTTP API;

- створити локальний Web HMI;

- реалізувати накопичення статистики;

- реалізувати Telegram-сповіщення;

- провести тестування системи.

РОЗДІЛ 1. РОЗРОБКА ВИМОГ ДО СИСТЕМИ

1.1 Опис об'єкта автоматизації

Об'єктом автоматизації є санвузли торгового комплексу.

У процесі експлуатації необхідно вести облік кількості спожитої води для аналізу ефективності використання ресурсів та своєчасного виявлення аварійних ситуацій.

Система повинна забезпечувати безперервний контроль водоспоживання, накопичення статистичних даних та передачу інформації до хмарного сервісу.

1.2 Опис технологічного процесу

Вода проходить через лічильник із цифровим імпульсним виходом.

Кожен імпульс відповідає певному об'єму води.

ESP32 підраховує кількість імпульсів, визначає сумарну витрату води та миттєву витрату.

Дані передаються через Wi-Fi на сервер за допомогою HTTP API.

На сервері виконується:

- збереження інформації;

- побудова статистики;

- формування звітів;

- передача повідомлень до Telegram.

1.3 Аналіз технічних засобів автоматизації

Для реалізації системи використовується:

Контролер

ESP32

Переваги:

- двоядерний процесор;

- підтримка Wi-Fi;

- велика кількість GPIO;

- низьке енергоспоживання;

- підтримка Arduino IDE.

Первинний перетворювач

Лічильник води з імпульсним виходом.

Функції:

- вимірювання кількості води;

- формування цифрових імпульсів;

- передача інформації контролеру.

Сервер

Для серверної частини використовується Flask.

Переваги:

- простота;

- підтримка REST API;

- інтеграція із SQLite;

- швидка розробка.

База даних

SQLite.

Переваги:

- не потребує окремого сервера;

- просте резервне копіювання;

- висока швидкодія;

- достатня для курсового проєкту.

1.4 Функціональні вимоги

Система повинна:

- реєструвати імпульси від лічильника;

- обчислювати кількість спожитої води;

- визначати миттєву витрату;

- накопичувати статистику;

- передавати інформацію через HTTP API;

- забезпечувати перегляд даних через Web HMI;

- формувати погодинну статистику;

- надсилати повідомлення при перевищенні встановленої витрати.

1.5 Нефункціональні вимоги

Система повинна:

- працювати цілодобово;

- підтримувати Wi-Fi;

- забезпечувати збереження даних при перезапуску;

- мати простий вебінтерфейс;

- забезпечувати швидкість оновлення даних не більше 5 секунд.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ

2.1 Загальна архітектура системи

Для реалізації системи контролю споживання води в санвузлах торгового комплексу використано архітектуру Edge–Cloud, яка забезпечує розподіл функцій між локальним пристроєм збору даних та серверною частиною.

До складу системи входять такі компоненти:

- цифровий лічильник води;

- Edge-пристрій на базі ESP32;

- бездротова мережа Wi-Fi;

- серверна частина (Flask);

- база даних SQLite;

- Web HMI;

- модуль Telegram-сповіщень.

Підрахунок імпульсів виконується безпосередньо на Edge-пристрої. Після обробки дані передаються до серверної частини через HTTP API, де вони зберігаються у базі даних та використовуються для формування статистики і відображення у вебінтерфейсі.

2.2 Структурна схема системи

Лічильник води
        │
        ▼
      ESP32
        │
     Wi-Fi (HTTP)
        │
        ▼
     Flask API
        │
        ▼
      SQLite
      │     │
      ▼     ▼
  Web HMI Telegram

Структурна схема демонструє послідовність передачі інформації від первинного вимірювального пристрою до користувача.

2.3 Проєктування Edge-рівня

Edge-рівень реалізований на базі мікроконтролера ESP32.

Основними функціями Edge-пристрою є:

- приймання імпульсів від цифрового лічильника;

- підрахунок кількості імпульсів;

- визначення загального об'єму спожитої води;

- визначення миттєвої витрати;

- формування JSON-повідомлення;

- передача інформації через HTTP POST.

Підрахунок імпульсів виконується за допомогою апаратного переривання, що забезпечує високу точність вимірювання.

2.4 Проєктування Cloud-рівня

Cloud-рівень реалізовано із застосуванням Flask.

Основними функціями серверної частини є:

- приймання HTTP-запитів;

- перевірка отриманих даних;

- запис інформації до бази SQLite;

- формування статистики;

- надання REST API;

- забезпечення роботи Web HMI;

- формування повідомлень Telegram.

Використання Flask дозволяє реалізувати компактний REST-сервер із мінімальними витратами ресурсів.

2.5 HTTP API

Для взаємодії між Edge та Cloud використовується REST API.

Передача даних

POST /api/water

Приклад JSON:

{
  "device": "wc01",
  "liters": 120,
  "flow": 18
}

Відповідь сервера:

{
  "status": "ok"
}

Отримання останнього запису

GET /api/water/latest

Отримання статистики

GET /api/stat

2.6 Проєктування бази даних

Для накопичення інформації використовується SQLite.

Таблиця water_log містить такі поля:

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | Ідентифікатор |
| device | TEXT | Назва пристрою |
| liters | REAL | Загальна кількість води |
| flow | REAL | Поточна витрата |
| created_at | DATETIME | Дата та час запису |

База даних забезпечує зберігання історії вимірювань і використовується для формування статистики.

2.7 Проєктування Web HMI

Для взаємодії оператора із системою розроблено локальний Web HMI.

Інтерфейс відображає:

- поточне споживання води;

- миттєву витрату;

- загальне споживання;

- максимальну погодинну витрату;

- дату та час останнього оновлення.

Оновлення інформації виконується автоматично кожні 5 секунд шляхом звернення до REST API.

2.8 Висновок до розділу

У результаті проєктування було розроблено архітектуру системи контролю споживання води на основі концепції Edge–Cloud. Запропонована структура забезпечує збір, передачу, накопичення та відображення даних, а також можливість масштабування системи.

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ

3.1 Мета тестування

Після завершення розробки програмного забезпечення необхідно перевірити правильність роботи всіх компонентів системи. Тестування виконується для підтвердження відповідності реалізованої системи функціональним та нефункціональним вимогам, сформованим у першому розділі.

Під час тестування перевіряються:

- робота Edge-пристрою ESP32;

- прийом імпульсів від лічильника води;

- передача інформації через HTTP API;

- запис інформації до бази даних SQLite;

- формування статистики;

- робота Web HMI;

- коректність Telegram-повідомлень.

3.2 Методика перевірки Edge-пристрою

Першим етапом виконується перевірка роботи мікроконтролера ESP32.

Необхідно впевнитися, що контролер:

- успішно підключається до мережі Wi-Fi;

- приймає імпульси від лічильника;

- правильно підраховує їх кількість;

- формує повідомлення у форматі JSON;

- передає інформацію на сервер.

Під час роботи в Serial Monitor повинна відображатися службова інформація.

Приклад:

WiFi connected

Water = 235 L

Flow = 16 L/h

POST OK

Поява повідомлення POST OK означає успішне передавання даних на сервер.

3.3 Методика перевірки HTTP API

Після перевірки Edge-пристрою тестується серверна частина.

Для цього використовується POST-запит.

POST /api/water

Тіло запиту:

{
    "device":"wc01",
    "liters":235,
    "flow":16
}

Очікувана відповідь:

{
    "status":"ok"
}

Якщо сервер повернув код HTTP 200, а відповідь містить "status":"ok", тест вважається успішним.

3.4 Перевірка запису даних у SQLite

Після передачі даних необхідно перевірити запис у базі.

Для цього виконується SQL-запит

SELECT * FROM water_log;

Очікуваний результат

| id | device | liters | flow | created_at |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wc01 | 235 | 16 | 2026-05-10 10:25 |

Наявність нового запису підтверджує правильну роботу серверної частини.

3.5 Методика перевірки статистики

Після накопичення декількох записів виконується перевірка REST API статистики.

Запит

GET /api/stat

Очікувана відповідь

{
    "total":1540,
    "max_flow":27
}

Необхідно переконатися, що значення загального споживання та максимальної погодинної витрати відповідають даним, які містяться у базі.

3.6 Методика перевірки Web HMI

Перевірка Web HMI виконується у браузері.

Потрібно перевірити:

- відкриття вебсторінки;

- автоматичне отримання інформації через REST API;

- правильне відображення загального споживання;

- правильне відображення поточної витрати;

- автоматичне оновлення інформації кожні 5 секунд.

Результати перевірки вважаються позитивними, якщо значення на вебсторінці відповідають даним, отриманим із сервера.

3.7 Перевірка Telegram-сповіщень

Для перевірки роботи Telegram необхідно штучно перевищити встановлений поріг витрати води.

Після перевищення порога система повинна сформувати повідомлення такого вигляду:

Попередження!

Перевищено допустиму витрату води.

Поточна витрата:

27 л/год

Якщо повідомлення успішно отримане користувачем, тест вважається успішним.

3.8 Комплексне тестування системи

Після перевірки окремих модулів виконується комплексне тестування.

Послідовність перевірки:

- Запустити сервер Flask.

- Запустити ESP32.

- Відкрити Web HMI.

- Імітувати імпульси лічильника.

- Переконатися у появі записів у SQLite.

- Перевірити відображення інформації у браузері.

- Перевірити отримання Telegram-повідомлень.

У процесі тестування повинна бути забезпечена безперервна робота всіх програмних компонентів.

3.9 Результати тестування

За результатами проведених випробувань встановлено:

| Компонент | Результат |
| --- | --- |
| ESP32 | Працює коректно |
| HTTP API | Працює коректно |
| SQLite | Дані записуються |
| Web HMI | Дані відображаються |
| Telegram | Повідомлення надсилаються |
| Edge–Cloud | Передача даних працює |

3.10 Висновок до розділу

У результаті тестування підтверджено працездатність усіх компонентів системи. Edge-пристрій успішно здійснює збір інформації з лічильника води та передає її через HTTP API на сервер. Серверна частина забезпечує запис інформації до бази даних, формування статистики та надання даних для Web HMI. Проведене тестування підтвердило відповідність системи функціональним вимогам, визначеним на етапі проєктування.

РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Реалізація програмного забезпечення Edge-рівня

Для реалізації Edge-рівня системи використано мікроконтролер ESP32, який забезпечує збір даних із цифрового лічильника води, обробку отриманих імпульсів та передачу інформації до хмарної частини системи.

Програмне забезпечення розроблено мовою програмування C++ із використанням середовища PlatformIO та бібліотек Arduino Framework.

Основні функції Edge-пристрою:

- підключення до бездротової мережі Wi-Fi;

- підрахунок імпульсів від лічильника води;

- обчислення загального об'єму спожитої води;

- визначення миттєвої витрати;

- формування JSON-повідомлення;

- передача даних на сервер через HTTP POST.

Підрахунок імпульсів здійснюється за допомогою апаратного переривання, що забезпечує високу точність вимірювання навіть при інтенсивному потоці води.

4.2 Реалізація серверної частини (Cloud)

Серверна частина реалізована мовою Python із використанням вебфреймворку Flask.

Основними функціями сервера є:

- прийом даних від Edge-пристрою;

- перевірка отриманих параметрів;

- запис інформації до бази даних SQLite;

- формування статистичних показників;

- надання REST API для Web HMI.

Для взаємодії використовується HTTP-протокол, що дозволяє легко інтегрувати систему з іншими програмними продуктами.

4.3 Реалізація бази даних

Для зберігання інформації використано SQLite.

База даних містить таблицю water_log, у якій зберігаються такі поля:

| Поле | Тип | Опис |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | Ідентифікатор запису |
| device | TEXT | Назва пристрою |
| liters | REAL | Загальна кількість води |
| flow | REAL | Поточна витрата |
| created_at | DATETIME | Час отримання даних |

Використання SQLite дозволяє спростити розгортання системи та не потребує окремого сервера баз даних.

4.4 Реалізація Web HMI

Для взаємодії користувача із системою реалізовано локальний вебінтерфейс (Web HMI).

Інтерфейс створено з використанням:

- HTML5;

- CSS3;

- JavaScript.

Вебсторінка відображає:

- поточний обсяг спожитої води;

- поточну витрату;

- час останнього оновлення;

- максимальну погодинну витрату;

- сумарне споживання.

Оновлення інформації здійснюється автоматично кожні 5 секунд за допомогою JavaScript та HTTP-запитів до REST API.

4.5 Реалізація системи сповіщень

Для інформування персоналу передбачена можливість надсилання повідомлень через Telegram.

У разі перевищення допустимої витрати води або втрати зв'язку із пристроєм формується повідомлення із зазначенням типу події та поточного значення витрати.

Використання Telegram забезпечує оперативне інформування відповідальних осіб без необхідності постійного контролю вебінтерфейсу.

4.6 Загальна схема роботи програмного забезпечення

Робота системи виконується у такій послідовності:

- Лічильник води формує імпульси.

- ESP32 підраховує кількість імпульсів.

- Обчислюється загальна кількість спожитої води та поточна витрата.

- Дані перетворюються у формат JSON.

- Через HTTP POST інформація передається на сервер.

- Сервер записує отримані дані до бази SQLite.

- Web HMI отримує інформацію через REST API.

- Користувач переглядає поточний стан системи.

- У разі аварійної ситуації формується повідомлення в Telegram.

Висновки

У ході виконання курсової роботи було розроблено систему контролю споживання води в санвузлах торгового комплексу на основі концепції Edge–Cloud.

Розроблена система забезпечує автоматичний збір інформації з цифрового лічильника води, передачу даних до серверної частини, накопичення статистики у базі даних, відображення інформації у вебінтерфейсі та можливість оперативного інформування користувача.

Поставлені завдання виконані у повному обсязі. Запропоноване рішення може бути використане для моніторингу водоспоживання на об'єктах комерційної та громадської інфраструктури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Пупена О. М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Програмна інженерія в системах управління». Київ: НУХТ, 2025.

- Пупена О. М. Програмна інженерія в системах управління: навчальні матеріали.

- Arduino. Arduino Language Reference. https://docs.arduino.cc

- PlatformIO. PlatformIO Documentation. https://docs.platformio.org

- Flask. Flask Documentation. https://flask.palletsprojects.com

- SQLite. SQLite Documentation. https://sqlite.org/docs.html

- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com

- RFC 9110. HTTP Semantics. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

- RFC 8259. The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259

ДОДАТОК А

Код програми ESP32

У додатку розміщується файл:

edge/src/main.cpp

ДОДАТОК Б

Flask REST API

У додатку розміщуються файли:

cloud/app.py

cloud/database.py

cloud/models.py

ДОДАТОК В

Web HMI

У додатку розміщуються файли:

web/index.html

web/style.css

web/script.js

ДОДАТОК Г

UML-діаграми

У додатку розміщуються:

- діаграма варіантів використання;

- діаграма компонентів;

- діаграма розгортання;

- діаграма послідовності;

- діаграма діяльності;

- ER-діаграма бази даних.

ДОДАТОК Д

SQL-схема бази даних

CREATE TABLE water_log (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    device TEXT,
    liters REAL,
    flow REAL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);